Aulas Teórico-Práticas

Semana 3

# Plano

## Vírgula fixa

## Limitações na representação

Vírgula flutuante:

- Notação científica:  (-1)S * mantissa * radixexp

- Normalização: um único dígito, diferente de zero, à esquerda do ponto decimal

- Norma IEEE 754:

  - Precisão simples: S (1 bit) F (23 bits) E (8 bits)

  - Precisão dupla: S (1 bit) F (52 bits) E (11 bits)

  - Valor decimal: V = (-1)S * 1.F * 2E-127

  - Tamanhos relativos da mantissa e expoente

  - Representação do 0:  F=0 e E=0

  - Representação de +/- infinito: E=1111 11112 e F=0

  - Valores desnormalizados:

    - Justificação

    - Formato:  E=0 e F <>0

    - Valor = (-1)S * (0.F) * 2-126

# Exercícios

- Represente, em vírgula fixa, os seguintes números:

  - 58.625

  - 9.3125

  - 2.4

- Represente em binário e normalizados os seguintes números:

  - 8.25

  - - 0.3125

  - 127

- Represente na norma IEEE 754, precisão simples, os seguintes números, apresentando o resultado final em hexadecimal:

  - 768

  - –32.125

  - 11.75

- Sabendo que os padrões de bits apresentados representam números na norma IEEE 754, calcule os respectivos valores:

  - 0x40680000

  - 0xBD800000

  - 0x44006800